別表第1(第13条関係)

路面復旧幅裁定基準表

(単位　m)

Ｗ

※仮復旧幅（申請者復旧）　ａ＋２・ｂ

掘削場所の土質の状況等に応じて変更することがある。

※本復旧幅（道路管理者復旧＝本復旧費幅）　Ｗ＝ａ＋２・ｂ＋０．２×２

ａ:掘削幅(最低０．６ｍとする)

ｂ:０．３×Ｈ(最低０．３ｍとする)　５ｃｍ刻み（切り上げ）

※コンクリート舗装についてはこの限りではない。

埋戻材料

| 規格 材料 | 粒径 |  | CBR値 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大径 | 最小径 |  |
| 砂 | 10mm以下 | 0.074mmフルイ通過量10％以下 | ― |
| 砕石 | 40mm〃 |  | 修正CBR20％以上 |
| 再生砕石 | 40mm〃 |  | 〃 |